Российская Федерация

Администрация Новоселовского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2024 г.                                   № 57                                        с.Новоселовка

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  Уставом Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Новоселовского муниципального образования, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, в  пожароопасный период, администрация Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области согласно приложению №1.

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области согласно приложению №2.

3. Администрации Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области:

3.1. поддерживать имеющиеся на территории муниципального образования подъездные пути к водоемам в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. два раза в год (весной - с 01 апреля по 01 июня и осенью - с 01 сентября по 01 ноября) проводить комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

3.3. обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

4. Настоящее постановление обнародовать в установленных местах обнародования и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.	6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Новоселовского 
муниципального образования 	                                                    А.А.Постников

Приложение №1

к постановлению администрации

Новоселовского МО

от 18.09.2024 г. № 57

### ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

- район выезда - территория, на которой силами 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Саратовской области Пожарно-спасательной частью № 39 по охране р.п. Екатериновка (далее -  ПСЧ №39)  или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - Новоселовским муниципальным образованием (далее - Новоселовское МО), абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ПСЧ №39 и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Новоселовского муниципального образования.

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений ПСЧ №39 или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление администрации Новоселовского МО" (по телефону 8(84554)2-30-47) и подразделений ПСЧ №39 (по телефону _01 или 101) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

2.2. Абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории Новоселовского МО и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

2.4. Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Новоселовского МО, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

2.5. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

3.1. Администрация Новоселовского муниципального образования, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Новоселовского МО организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация Новоселовского муниципального образования, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями ПСЧ №39. Для проверки состояния источников ППВ могут приглашаться представители администрации Екатериновского муниципального района.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. ПСЧ №39 в установленном порядке сообщает в администрацию Новоселовского муниципального образования обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.5. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2. Отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

3.4. Заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку:

4.1. Сдвинут колодец;

4.2. Колодец завален грунтом;

4.3. Колодец заплыл грязью;

4.4. Стояк низко расположен;

4.5. Сбита резьба на стояке;

4.6. Смещён стояк;

4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

5. Наличие технических дефектов:

5.1. Заглушен;

5.2. Нет стояка;

5.3. Не закреплён стояк;

5.4. Стояк забит грунтом;

5.5. Трещина в стояке;

5.6. Нет штока;

5.7. Проворачивается (сорван) шток;

5.8. Шток не провернуть;

5.9. Погнут шток;

5.10. Длинный шток;

5.11. Короткий шток;

5.12. Малый квадрат штока;

5.13. Большой квадрат штока;

5.14. Стёрты грани штока;

5.15. Разбит фланец.

6. Отключение от магистрали:

6.1. Отключение от магистрали.

7. Заморожен:

7.1. Заморожен.

- Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

1. Дефекты:

1.1. Не закрывается (течёт);

1.2. Низкое давление в сети;

1.3. Отсутствует дренаж колодца;

1.4. Нет комплекта;

1.5. Сдвинуто кольцо колодца;

1.6. Нет крышки колодца;

1.7. Нет крышки стояка гидранта;

1.8. В стояке нет затравки (пробки);

1.9. Течь под верхним фланцем;

1.10. Течь под нижним фланцем;

1.11. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

1.12. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

3.6. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.7. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

3.8. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

3.9. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.10. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.11. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение 10 суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов администрацией Новоселовского муниципального образования совместно с представителями ПСЧ №39 и определяются меры по обеспечению территории Новоселовского муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более 10 суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ПСЧ №39.

4.5. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта принимаются меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформирован ПСЧ №39.

4.6. Администрация Новоселовского муниципального образования должна уведомлять подразделения ПСЧ №39 об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.7. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ПСЧ №39 привлекаются на проверку их состояния.

4.8. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией Новоселовского муниципального образования, абонентами, организациями, ПСЧ №39 в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ПСЧ №39 и обеспечения максимальной водоотдачи сетей администрация Новоселовского муниципального образования, абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (ую) конкретные местные условия.

5.3. Силы ПСЧ №39 осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Саратовской области.

Приложение №2

к постановлению администрации

Новоселовского МО

- от 18.09.2024 г. № 57

### ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области, используемых для забора воды в целях пожаротушения

1. Перечень пожарных гидрантов

| № п/п | Место расположения | Диаметр водопровода в месте расположения гидранта |
| --- | --- | --- |
| с. Новоселовка |  |  |
| 1 | ул. Центральная, | ДУ = 110 |
| 2 | ул. Центральная, | ДУ = 110 |
| 3 | ул. Новая | ДУ = 110 |
|  | ул. Рабочая |  |
| п. Прудовой |  |  |
| 4 | ул. Садовая | ДУ = 110 |

2. Перечень водных объектов, предназначенных для забора воды в целях пожаротушения

| № п/п | Населенный пункт | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Новоселовка | Пруд, Саратовская область, Екатериновский район, Новоселовское сельское поселение, с. Новоселовка, ул. Центральная, з/у 18А. |
| 2 | с. Новоселовка | Водонапорная башня, Саратовская область, Екатериновский район, с.Новоселовка Производственная зона №1, сооружение №2 |
| 3 | с. Новоселовка | Водонапорная башня, Саратовская область, Екатериновский район, с.Новоселовка Производственная зона №2, сооружение №2 |
| 4 | п. Прудовой | Пруд «Синий», Саратовская область, Екатериновский район, п.Прудовой, |
| 5 | п. Прудовой | Водонапорная башня, Саратовская область, Екатериновский район, п.Прудовой,5-я Производственная зона |
| 6 | п. Прудовой | Водонапорная башня, Саратовская область, Екатериновский район, п.Прудовой, 6-я Производственная зона |
| 7 | д.Малая Екатериновка | Пруд, Саратовская область, Екатериновский район, д.Малая Екатериновка, |
| 8 | с.Переезд | Водонапорная башня, Саратовская область, Екатериновский район, с.Переезд, 5-я Производственная зона |
| 9 | с.Переезд | Водонапорная башня, Саратовская область, Екатериновский район, с.Переезд, 6-я Производственная зона |
| 10 | п.Мирный | Водонапорная башня, Саратовская область, Екатериновский район, п.Мирный, Производственная зона №1, |
| 11 | д.Октябревка | Река Изнаир |